Декоративные плиты "поросята" для садовой дорожки или цветника



Очарование саду придают не только цветы и кустарники, но и мелкие детали и аксессуары. Предлагаем вам украсить цветник бордюром в виде поросят.

 

Необходимые материалы:
Цемент

Песок

Фанера толщиной 22 мм

Масло

Деревянный клей 

Пила

Сверла по дереву, диаметр 6 мм

Наждачная бумага

Описание
Шаг 1
Подготовьте 2 одинаковых листа фанеры, размерами около 40х30 см. Склейте оба листа столярным клеем. До того как клей высохнет  скрепите листы зажимами.

Шаг 2
Перенесите шаблон поросенка на лист фанеры. Просверлите отверстия 6-мм сверлом по дереву внутри фигуры и медленно вырежьте форму поросенка. Обязательно используйте прочные лезвия, так как он может легко рвать из-за дерева толщиной. Края обработайте наждачной бумагой.

[image: image2.jpg]



Шаг 3
Распилите фигуру поросенка на две части. 

 

Шаг 4
Приготовьте цементный раствор, смешав  песок и цемент в соотношении 3: 1 сухой в ведро. Затем добавьте воды до необходимой консистенции. Для равномерного распределения влаги с помощью шпателя.

Шаг 5
Заполните бетонной смесью форму. Края полученной формы обработайте маслом, или выстелете пленкой (тогда края "поросенка" придется дополнительно после высыхания фигуры зашкурить). И оставьте до высыхания (около 48 часов).

Шаг 6
Обработайте неровности наждачной бумагой. По желанию можете покрасить поросят в розовый цвет. Углубите бордюр из "поросенка" не менее, чем на  2 см в землю. 

 

Совет
Вместо фанеры можно попробовать использовать плиты из полистирола для создания формы. Они не так прочны, как дерево или фанера, но приводят к одинаковому результату. 

