Кирпичный камин своими руками



Кирпичный камин своими руками

Камин  в доме уже давно не только источник тепла, но и популярный декоративно-эстетический элемент. Существует множество разновидностей каминов, а их декоративность поражает воображение. Всё больше слышно об изготовлении авторских каминов из уникальных, дорогостоящих материалов и тп. Однако стоит ли это того, в случае, когда вам нужен простой, надёжный в использовании камин, на кирпичной основе, сделать который своими руками под силу каждому и к тому же, во много раз экономнее!

Кладка камина кирпичом наиболее экономный и доступный вариант. А при умелой отделке такого камина, можно превратить его в настоящий шедевр для вашего дома. Первое что вам понадобится это подсчитать соотношение величины комнаты и топочного отверстия. Соотношение их площадей берётся в пропорции  1:50 или 1:70 (S-топки : S-комнаты). Затем, определяем величину портала! Стандартный камин имеет соотношение сторон топливника 2:3 (высота / ширина) глубина портала соотносится с высотой как 1:2. Размер топки в 8-10 раз превышает величину отверстия для дымохода. Перед началом кладки определяемся с местом положения камина. Камин может быть угловым или находиться вдоль торцевой стены, но только не против стены в которой есть окна.

Для правильной кладки необходимо наличие эскизов, а так же правильно составленной порядовки, в которой включены схемы кладки дымохода и топливника. По стандарту толщина задней стенки – полтора кирпича, боковой стенки- один! Исходя из порядовки, определяем необходимое количество кирпича. Половинки и четвертинки кирпичей принимаем за целые и к полученной сумме добавляем ещё 10 процентов от неё! Для начала кладки вам понадобится очищенный песок, печная глина, два слоя хорошей гидроизоляции для фундамента, щебёнка и цемент маркировки(300-400) Перед кладкой кирпич кладут в воду, что бы при укладке он не забирал воду у раствора. Как правило, сплошные ряды кирпича укладывают мастерком, а дымоход корректируют вручную. Внутреннюю полость камина обычно не штукатурят. Финальный этап это- отделка камина. Самодельные камины чаще просто штукатурят цементом, затем укладывают плиткой, либо просто красят.

