[image: image1.jpg]a
aEE 8
IOBEHTA



ООО «Ювента»
Группа Компаний ЛДР 
ИНН 7810058185, КПП 781001001, ОГРН 1067847996072

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер «А».

Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28.  

Бизнес-центр «Гепард»  Тел./факс: (812) 493-47-06(07), http://www.uventa.org.ru/
ООО «Ювента»
Группа Компаний ЛДР 
ИНН 7810058185, КПП 781001001, ОГРН 1067847996072

Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28, литер «А».

Фактический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 28.  

Бизнес-центр «Гепард»  Тел./факс: (812) 493-47-06(07), http://www.uventa.org.ru/

Инструкция по установке ограждений с использованием винтовых столбов Ювента


Шаг 1 -необходимо снять размеры и разметить территорию, которую нужно оградить.

Шаг 2 -при помощи специальных приборов (лазерная рулетка, тахеометр,...) или путем натяжения веревки сформируйте линейность будущего ограждения.

Шаг 3 -рассчитайте и разметите необходимое количество столбов в соответствии с выбранным шагом (2 метра,2,5 метра, 3 метра). Расстояние между столбами зависит от грунта и типа планируемого ограждения (проф. лист, сетка рабица, штакетник, кованные изделия,....)

Шаг 4 -в соответствии с разметкой выполните ручное бурение под столб, используя ручной садовый бур. В зависимости от грунта, ручное бурение производить на глубину 300-500 мм. (убираем плодородный слой, который наиболее подвержен пучению в зимний период).

Шаг 5 -в образованную "лунку" установите винтовой столб, предварительно надев на него, специальный ручной вороток-ключ.

Шаг 6 -придав столбу вертикальность (образовавшиеся лунка позволяет столбу придать вертикальность при начальной фазе завинчивания), использую ручной вороток, медленно, не спеша, проводите ввинчивание столба на требуемую глубину. 

Шаг 7 - винтовые столбы Ювента, в зависимости от типа изделия, завинчиваются на  глубину  от 1200 мм. (винтовые стойки завинчиваются на различные глубины от 1500 мм. до 2000  мм.). Вертикальность завинчивания контролируется при помощи магнитного уровня, предварительно закрепленного на столб. Лунку засыпаем песком и щебнем  вперемешку и трамбуем ручной трамбовкой (самодельной, бытовой). Столб установлен жестко и не качается.

Шаг 8 -устанавливаем поперечные лаги из профильной трубы 20*40 мм. на специальные кронштейны. Сварка не требуется. Все, что нужно-- это шуруповерт и саморезы по металлу.

Шаг 9 -на лаги вешается любой тип ограждения(сетка, профлист, штакетник,.....) ЛЮБОЙ!!!

Шаг 10 -ЗАБОР ГОТОВ!!! Любуемся красотой и надежностью изготовленного сооружения.

Два-три непрофессиональных человека завинчивают один столб за 5-10 мин., в зависимости от типа грунта.

ЗА ОДИН ДЕНЬ БРИГАДА 3-4 ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАЮТ В СРЕДНЕМ -100 МЕТРОВ ПОГОННЫХ ЗАБОРА!!! ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ!!!


Покупая винтовой столб  Ювента, помните: Мы не продаем вам столб - мы дарим вам время, чтобы вы насладились им по своему усмотрению!

Столбы Винтовые на дачу купил.
Помочь закрутить всех друзей пригласил.
Пока ждал друзей - все столбы закрутил.
Весь вечер на даче с друзьями кутил. 

Д.И. Щенников 

